| 文件编号 | TIT-202101-002 | 密级 | 内部 | 页数 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | PE2003 | 版次 | V1.0 | 受控编号 |  |

| 文件名称： | V3.6.0.2_beta4版本说明 |
| --- | --- |
| 单 位： | 珞石（北京）科技有限公司 |
| 日 期： | 2021-03-30 |

目   录

1 目的	3

2 主要内容	3

3 功能变更	3

3.1 STOP指令、示教器暂停、系统输入暂停后可以继续发送指令	3

3.1.1 概述	3

3.2 新增指令API_UpdateToolMsg指令	3

3.2.1 概述	3

3.3 工程文件更新	3

目的

本文档为Titanite V3.6.0.2_beta4版本的报告。该报告作为TitaniteV3.6.0.2_beta4版本的发布的输出文档，以及版本最终记录。

主要内容

本文档介绍了Titanite V3.6.0.2_beta4版本的功能变更与修复问题。

功能变更

STOP指令、示教器暂停、系统输入暂停后可以继续发送指令

概述

按下机器人示教器暂停，IO触发系统输入暂停，调用stop0暂停，这三个暂停都能继续接收数据，启动后能按顺序执行接收数据的信息；若程序停止后（报错停止、出发紧急停止），需要重新进行pptomain、start操作，这样才可以正常运行运动指令；若再暂停过程中，点击示教器上pptomain指令，会产生指令接收超时问题，若使用sdk指令中pptomain，则不会产生该问题，因此请规范使用接口给

2.按下急停后API_MotorOn接口返回值正确

新增指令API_UpdateToolMsg指令

概述

根据现场需要变换工具坐标系需求，新增指令updatetoolmsg指令。使用该指令的前提：需要提前完成工具坐标系标定；若想使用默认工具坐标系，tool_name设置成tool0即可，详细情况请查看功能说明手册。

工程文件更新

因为新增指令updatetoolmsg，因此RL工程需要更新