Trackit光学跟踪式三维扫描仪

快速操作指南

V1.0 Alpha

感谢您选择知象光电Revopoint三维扫描仪。本指南旨在帮您迅速了解此款扫描仪的基本信息及扫描流程，开启全新扫描体验。

正式使用前请前往官网www.revopoint3d.com.cn选择“服务与支持”菜单并点击“下载中心”页面下载Revo Track软件。

在“下载中心”页面下方获取最新的《Trackit 快速操作指南》。

在“视频中心”页面及哔哩哔哩官方账号“知象光电Revopoint”获取视频教程。

在“知象文档库”获取产品用户手册。

此内容会持续更新，具体内容请以最新版本为准。

该产品符合 IEC 60825-1:2014 的激光规定：CLASS 1 LASER PRODUCT 450nm Max. Laser power < 0.39mW, IEC 60825-1:2014

目 录

▎装箱清单	2

▎产品外观	3

▎软件下载及系统要求	4

▎使用警告	4

▎设备安装与连接	5

安装Tracker三脚架	5

安装Tracker	6

连接Tracker	6

连接Scanner	7

设备通电	7

▎设备标定	7

标定设备安装与连接	7

开始标定	8

附件1：产品参数	9

# ▎装箱清单

注：实际发货时，电源适配器根据不同国家和地区会有所不同。

请妥善保管产品和配件，损坏后仅支持返厂维修。

# ▎产品外观

# ▎软件下载及系统要求

| 最低电脑配置 | 推荐电脑配置 |
| --- | --- |
| 系统要求：Windows 10/11（64位） 内存：≥ 32 GB 处理器：Intel i7 13th Gen及以上或AMD Ryzen 7 7000系列以上 显卡：NVIDIA GeForce RTX 3050 (8 GB) | 系统要求：Windows 10/11（64位） 内存：≥ 64 GB 处理器：Intel i9 12th Gen及以上 显卡：NVIDIA RTX 4060 (8 GB) 及以上 |
| 注：该软件仅兼容x86_64架构。如果您不确定CPU的具体配置，请确保CPU核心数≥8，线程数≥16，且基础频率≥2.4GHz，配备USB 3.0以上接口。 |  |

# ▎使用警告

- 产品采用Class 1激光投射器，请避免近距离直视光源！详情请参阅Class 1激光标准文件。禁止在激光束路径上使用反射表面（如镜子、玻璃等），避免激光反射。

- 请勿使本产品接触水或其他液体，并在干燥无尘的环境下使用本产品。

- 为确保精度，请在下述环境条件下使用本产品：

- ① 温度：20-25℃

- ② 湿度：30-60%

- ③ 风力：避免环境气流扰动，例如空调出风口，风扇，较强对流空气等。

- ④ 震动：避免物理震动，例如频繁跳跃/走动、重物跌落等。

- 请勿私自拆卸设备和任何组件。

- Scanner三脚架和标定板三脚架均为固定角度，使用时需确保脚架腿部均位于该固定角度。

- 使用产品时，请避免用手抓握或摩擦设备及配件上的标记点。

- 使用产品时，请确保电脑全程为供电状态。

- 搬运时务必将产品及配件置于装箱内。建议将所有暂不使用的产品和配件都存放于装箱内。

# ▎设备安装与连接

# 安装Tracker三脚架

| 步骤1：向外拉动腿部打开三脚架。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 步骤2：继续向下拉动三脚架腿部调整至标准锁定角度。（听到“咔哒”声即为标准锁定角度。依次向下共有三个标准档位。） |  |
| 步骤3：按照图示方向调整中心轴和三脚架腿部至合适高度。 |  |  |  |
| - 注：如需扩张腿部角度，操作步骤如右图： |  |  |  |

# 安装Tracker

| - 标定场景 |  |
| --- | --- |
|  | 步骤1：将Tracker底部的快装板水平滑入快装夹座的凹槽内，并确保正面白线对齐。再顺时针拨动锁紧旋钮。 |

# 连接Tracker

| 步骤1：按照图示，将电源适配器的DC端口连接至Tracker背面的“12V DC”端口，AC端口连接至电源。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 步骤2：将电脑数据线的L型端口连接至Tracker背面的“PC”端口并拧紧螺丝，直型端口连接至电脑的USB Type-C接口。 |

# 连接靶标球

| 将靶标球数通过转接件固定在机器人法兰上。 |  |
| --- | --- |

# 设备通电

|  | 拨动Tracker背面开关开启设备，等待右侧指示灯变绿且软件界面显示Tracker和Scanner均已连接，即为连接成功。 |
| --- | --- |

# ▎设备标定

首次使用前、扫描环境/温度发生变化，或者对扫描有高精度要求时，都建议先进行标定。

# 标定设备安装与连接

- 安装并连接Tracker和Scanner：参考上一章节步骤完成Tracker和Scanner安装与连接。

- 安装靶标球：将靶标球通过转接件固定在机器人末端，用于做机器人DH标定。

- 安装标定杆：将标定杆（保持标定杆垂直于桌面且斜面朝下）安装在机器人的法兰上，用于做双目标定。

5）准备其他配件：取出标定板三脚架和定位垫备用，用于后续手眼标定。

# 开始标定

标定注意事项：

- Trackit支持桌面标定和地面标定两种方式，根据场地选择适合的标定方式。标定操作详情请查阅《Trackit用户手册》。

- 标定过程中，请确保Tracker和靶标球视野全程无遮挡。

- 为保证标定结果的准确性，在标定过程中，确保Tracker和Scanner仅能捕捉到标定设备上的标记点。

- 当界面显示“校准中”时，请勿挪动设备。

打开软件，参考帮助手册，可先对双目进行标定，也可直接跳过此步，直接进入机器人DH标定。

- Tracker标定：将装有标定杆的三脚架朝向Tracker，调整Tracker三脚架高度，确保标定杆在Tracker视野范围内。按照界面提示，分别在不同距离处标定Tracker。

- 详细标定操作步骤请参考软件内的标定教程视频。

附件1：产品参数

| Revopoint Trackit 跟踪式三维扫描仪 |  |
| --- | --- |
| Tracker |  |
| 部件尺寸范围 (推荐) | 0.01 - 6 m |
| 体积精度（跟踪系统） | 0.02 mm + 0.04 mm × L (m) |
| 工作距离 | 1500 mm - 4000 mm |
| 最小跟踪画幅 | 1304 × 1067 mm @ 1500 mm |
| 最大跟踪画幅 | 3260 × 2845 mm @ 4000 mm |
| 跟踪体积 | 11 m³ |
| 重量 | 2.0 kg |
| 尺寸（长 × 宽 × 高） | 686 × 106 × 111 mm |
| 跟踪波段 | 红外线 |
| 标定 | 跟踪系统采用自动标定 |
| 支持配件 | 标定杆、转接件 |
| *以上所有参数请以Revopoint官网销售页面为准。 |  |

关注我们：

联系我们：

公司名称：西安知象光电科技有限公司

革点科技（深圳）有限公司

地址：广东省深圳市南山区天珑大厦9层

客户服务：请致电400-168-1992（工作日9:00 - 18:00）

©2025 Revopoint 革点科技 版权所有