xCore SDK(Android)

使用手册

[内封面页]

[修改框内的产品手册名称即可更新到页脚处，页脚不用单独修改,该段文字不会显示，不用删除]

xCore SDK(Android)使用手册

[类别]

[备注] 控制系统版本：V2.2 文档版本：

[版权说明已经设置了域，如果需要修改内容，请修改域内容]

©版权所有 2015-2023 ROKAE保留所有权利

[声明页]

本手册中记载的内容如有变更，恕不事先通告。本公司对手册中可能出现的错误均不承担任何责任。

本公司对因使用本手册及其中所述产品而引起的意外或间接伤害均不承担任何责任，敬请谅解。

本公司不可能预见所有的危险和后果，因此本手册不能警告用户所有可能的危险。

禁止擅自复印或转载本手册的部分或全部内容。

如您发现本手册的内容有误或需要改进抑或补充之处，请不吝指正。

本手册的原始语言为中文，所有其他语言版本均翻译自中文版本。

©版权所有 2015-2023 ROKAE保留所有权利

珞石（北京）智能科技有限公司

中国.北京

# 目录

目录	1

1 手册概述	3

1.1 关于本手册	3

1.2 手册对象	3

1.3 如何阅读产品手册	3

1.4 版本记录	3

2 概述	5

2.1 兼容性	5

2.1.1 控制器版本和机器人型号	5

2.1.2 编译平台及语言	5

2.2 非实时控制	5

2.3 实时控制	5

3 使用指南	6

3.1 硬件设置	6

3.2 网络配置	6

3.3 机器人功能设置	6

3.4 xCore SDK Android工程包说明	6

3.5 Android环境搭建	6

3.5.1 安装Android Studio软件和SDK库安装	6

1. 解压缩zip。	7

3. 打开 android-studio > bin 文件夹。	7

3.5.2 安装Java JDK环境	7

4 接口说明	8

4.1 API支持	8

4.2 机器人枚举类型	8

4.3 机器人基本操作及信息查询	8

4.4 运动控制	10

4.5 实时运动控制	10

4.6 参数设置	10

4.6.1 发送运动指令	10

4.6.2 错误异常	10

4.7 通信相关	12

4.8 RL工程	12

4.9 协作相关	13

4.10 Android SDK错误码和异常	13

5 注意事项与问题排查	14

5.1 与RobotAssist同时使用	14

5.2 兼容RCI客户端	14

5.2.1 首次使用	14

5.2.2 切换到使用RCI客户端	14

5.3 实时指令	14

5.4 问题排查	14

5.4.1 Windows – 网络连接问题	14

6 使用示例	16

6.1 非实时接口	16

6.1.1 示例一：信息查询，Jog，拖动等	16

6.1.2 示例二：机器人RL工程执行和joint运动	16

6.2 实时运动控制	17

7 反馈与勘误	18

8 附录A–Android API	19

8.1 数据类型	19

8.1.1坐标类Frame	19

8.1.2负载信息Load	19

8.1.3机器人关节点位JointPosition	19

8.1.4机器人笛卡尔点位CartesianPosition	19

8.1.5机器人工具工件信息ToolSet	19

8.1.6机器人运动指令 MoveAbsJCommand	19

8.1.7机器人运动指令 MoveCCommand	19

8.1.8机器人运动指令MoveJCommand	19

8.1.8机器人运动指令MoveLCommand	20

8.1.9机器人运动指令MoveSPCommand	20

8.1.10机器人运动停留指令MoveWaitCommand	20

8.1.11机器人回调信息RobotResult	20

8.2 枚举类型	20

8.2.1 机器人类型RobotType	20

8.2.2 机型类别RobotT.WorkType	20

8.2.3 机器人操作模式 RobotT.RobotOperateState	21

8.2.4 机器人上下电及急停状态RobotT.PowerState	21

8.2.5运动控制模式RobotT.MotionControlMode	21

8.2.6机器人运动空间参数 RobotT. JogMotionSpace	21

8.2.7机器人拖动模式参数 RobotT.DragParameter	21

8.2.8机器人拖动坐标系RobotT.DragParameterSpace	21

8.2.9机器人运动状态RobotT. RobotOperateState	21

8.2.10机器人位姿坐标系类型RobotT. CoordinateType	22

8.3 方法	22

8.3.1 机器人基本操作及信息查询	22

8.3.2 Command运动指令（非实时模式）	29

8.3.3 通信相关	29

8.3.4 协作相关	31

8.3.5 RL工程运动相关	33

8.3.6 力控指令	35

8.3.7 位置计算	39

8.3.8 其他接口	39

手册概述

关于本手册

感谢您购买本公司的机器人系统。

本手册记载了正确安装使用机器人的以下说明：

机器人二次开发接口SDK（Android）使用说明。

安装使用该机器人系统前，请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后，请妥善保管，以便随时取阅。

手册对象

本手册面向：

机器人应用开发工程师。

请务必保证以上人员具备基础的机器人操作、java语言编程以及Android技术开发等所需的知识，并已接受本公司的相关培训。

如何阅读产品手册

本手册包含单独的安全章节，必须在阅读安全章节后，才能进行安装或维护作业。

版本记录

| 版本编号 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.5 | 2022.6 | 初始版本；仅支持c++； |
| V1.6 | 2022.09 | Rokae SDK初版，适配xCore版本v1.6.1；仅支持C++和Python； |
| V1.7 | 2023.02 | Rokae SDK正式版本，适配xCore版本v1.7；支持Android版本； |
| V2.1 | 2023.10 | Rokae SDK正式版本，适配xCore版本v2.0；支持Android版本； |
| v2.2 | 2024.02 | Rokae SDK正式版本，适配xCore版本v2.2；支持Android版本； |
| V2.3 | 2024.12 | Rokae SDK正式版本，适配xCore版本v3.0；支持Android版本； |

概述

xCore SDK编程接口库是珞石机器人提供给客户用于二次开发的软件产品，通过编程接口库，客户可以对配套了xCore系统的机器人进行一系列控制和操作，包括实时和非实时的运动控制，机器人通信相关的读写操作，查询及运行RL工程等；该使用说明书主要介绍编程接口库的使用方法，以及各接口函数的功能。用户可编写自己的应用程序，集成到外部软硬件模块中。

兼容性

控制器版本和机器人型号

- 控制器版本：xCore v2.2及以后。

- 机器人型号：支持控制所有机型，根据协作和工业机器人支持的功能不同，可调用的接口有所差别。

编译平台及语言

xCore SDK安卓版本使用java和c++语言编写，目前支持armeabi-v7a，arm64-v8a，x86，x86_64等平台；

Android SDK最低使用不得低于Android 8.0.

| 操作系统 | 编译器 | 平台 | 语言 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu 18.04/20.04/22.04 | build-essential | X86_64 | C++, Python |
| Windows 10 | MSVC 14.1+ | X86_64 | C++, Python |
| Android | Android studio SDK API 31 NDK 22 | armeabi-v7a， arm64-v8a， x86，x86_64 | Java |

非实时控制

xCore SDK提供对机器人的非实时控制，主要通过给机器人发送运动指令，使用控制器内部的轨迹规划，完成路径规划和运动执行。非实时模式提供的操作有：

- 轴空间运动（MoveAbsJ）

- 笛卡尔空间运动（MoveL，MoveJ，MoveC）

- 机器人通信: 数字量和模拟量I/O，寄存器读写

- RL工程的查询与执行

- 拖动与路径回放（只针对xMate协作机器人）

- 其他操作：清除报警，查询控制器日志等等

实时控制

Android xCore SDK暂时不支持实时控制，后续版本会迭代开发；

实时控制包含了一系列底层控制接口，科研或二次开发用户可以使用该软件包实现最高达 1KHz 的实时控制，用于算法验证以及新应用的开发（暂时只支持xMate协作机器人）。目前支持5种控制模式：

- 轴空间位置控制

- 笛卡尔空间位置控制

- 轴空间阻抗控制

- 笛卡尔空间阻抗控制

- 直接力矩控制

使用指南

本章介绍如何配置并运行一个xCore SDK Android程序；其他语言版本（Python、C++、C#）请参考其他手册。

硬件设置

关于机器人本体和控制柜等硬件的设置，请参考《xCore机器人控制系统使用手册V1.7.0》。除网络配置外，使用xCore SDK无需其他额外的硬件设置。

网络配置

xCore SDK通过以太网（TCP/IP）连接机器人。通过有线或无线连接皆可，使用户PC和机器人连接同一局域网。如果只使用非实时控制，对于网络性能要求不高，可以通过无线连接。

使用实时控制的话推荐通过有线直连到机器人。机器人配置有2个网口，一个是外网口，一个是直连网口。直连网口默认静态IP地址是192.168.0.160。连接机器人有两种方式：

- 连接方式1：机器人与用户PC采用网线直连的方式连接。如果用户工控机与机器人不处于同一个网段，需要配置用户PC的 IP 使其与机器人静态IP地址处于同一个网段，例如 192.168.0.22。

- 连接方式2：机器人外网口连接路由器或者交换机，用户PC也连接路由器或者交换机，两者处于同一局域网。

注：推荐使用方式1进行连接，连接方式2网络通信质量差时可能会造成机器人运动不稳定现象。

注：使用xCore SDK Android版本使用方1连接，需要Android客户机支持网线插槽。

机器人功能设置

无需通过RobotAssist进行任何设置，用户可直接用xCore SDK控制机器人。

切换到实时模式后，机器人重启后会保持打开状态，并自动切换成自动模式。

xCore SDK Android工程包说明

| Android_Sdk_Api_v5.0.x.zip | Android SDK Api文档，里面有SDK相关函数以及参数说明. |
| --- | --- |
| SDK_Example | Android SDK示例程序，example里面包含SDK函数使用实例. |
| RokaeSdk_v5.2.3_202412xx.aar | SDK库文件,里面包含SDK函数. |
| xCore Android SDK集成文档_v3.0.pdf | Android SDK集成文件,以及基础使用方式. |

Android环境搭建

Android 开发环境搭建，需要包含以下环境：

- Android Studio开发软件；

- Java JDK 1.8以上，推荐JDK 11；

- Android SDK，推荐Api版本30；

- Android NDK（可选）；

安装Android Studio软件和SDK库安装

参考谷歌官方文档：https://developer.android.google.cn/studio/install?hl=zh-cn；

如需在 Windows 上安装 Android Studio，请按以下步骤操作：

- 如果您下载了.exe文件（推荐），请双击以启动该文件；

- 如果您下载了.zip文件；

- 解压缩zip。

- 将 android-studio 文件夹复制到 Program Files 文件夹中。

- 打开 android-studio > bin 文件夹。

- 启动 studio64.exe（对于 64 位计算机）或 studio.exe（对于 32 位计算机）。

- 按照 Android Studio 中设置向导的指示操作，并安装推荐的 SDK 软件包。

如果您需要在Mac和Linux上安装Android Studio，请参考上述链接中的文档和视频。

安装Java JDK环境

请自行参考Oracle JDK官网教程安装；

官网下载地址：https://www.oracle.com/cn/java/technologies/downloads/；

接口说明

本章列出各版本xCore SDK所支持的接口和功能简述。不同开发语言的版本对接口的功能定义基本一致，但是参数、返回值和调用方法会有区别。

本文档记录的接口均为Android端已支持的接口，与C++差异化接口，将在后续版本更新。

API支持

下表是各语言版本接口支持情况概览。

| 模块 | API功能 | C++ | Python | Android |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rokae::Robot | 基本操作 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
|  | 非实时运动 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 |
|  | Jog机器人 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | 通信 | 全部支持 | 部分支持 | 部分支持 |
|  | RL工程 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | 协作相关 | 全部支持 | 部分支持 | 全部支持 |
| rokae::Model | 运动学计算 | 全部支持 | 全部支持 | 不支持 |
| rokae::RtMotionControl | 实时模式 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
| rokae::Planner | 上位机路径规划 | 全部支持 | 不支持 | 不支持 |
| rokae::xMateModel | 运动学和动力学计算 | 全部支持（仅Linux） | 不支持 | 不支持 |

机器人枚举类型

根据机器人构型和轴数不同，Android版本的SDK提供了下列几个可供初始化的枚举值，初始化时会检查所选构型和轴数是否和连接的机器人匹配：

| Java枚举 | 对应机器人类 | 适用机型 |
| --- | --- | --- |
| ROBOT_XMATE | XMateRobot | 协作6轴 |
| ROBOT_XMATE_ER_PRO | XMateErProRobot | 协作7轴 |
| ROBOT_STANDARD | StandardRobot | 标准工业6轴 |
| ROBOT_PCB3 | PCB4Robot | 工业4轴 |
| ROBOT_PCB4 | PCB3Robot | 工业3轴 |

机器人基本操作及信息查询

| 简述 | 接口 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接机器人 | connect () | 无 |  |
| 断开连接 | disconnect () | 无 |  |
| 机器人基本信息 | getRobotInfo () | 无 | 控制器版本，机型，轴数 |
| 查询上电状态 | getPowerState () | 无 | on/off/Estop/Gstop |
| 机器人上下电 | setPowerState(state) | state - on/off |  |
| 查询当前操作模式 | getOperateMode () | 无 | auto/manual |
| 切换手自动模式 | setOperateMode(mode) | RobotT.RobotMode |  |
| 查询机器人运行状态 | getOperateState () | 无 | idle/jog/RLprogram/moving等状态 |
| 获取法兰当前位姿 | getFlangePos() | 无 | [ X, Y, Z, A, B, C ] |
| 获取当前关节角度 | getJointPos() | 无 | 各轴角度rad |
| 获取当前关节速度 | getJointVel() | 无 | 各轴速率rad/s |
| 获取关节力矩 | getJointTorque() | 无 | 各轴力矩Nm |
| 查询当前工具工件组 | getToolset() | 无 | 末端坐标系, 参考坐标系, 负载信息 |
| 设置工具工件组 | setToolset(toolset) | toolset – 工具工件组信息 |  |
| 计算逆解 | calcIk(posture) | posture – 末端相对于外部参考坐标系位姿 | 关节角度 |
| 计算逆解 | calcIk(posture,toolset) | posture – 末端相对于外部参考坐标系位姿 toolset – 工具工件组信息 | 关节角度 |
| 计算正解 | calcFk(joints) | joints – 关节角度 | 末端相对于外部参考坐标系位姿 |
| 计算正解 | calcFk(joints,toolset) | joints – 关节角度 toolset – 工具工件组信息 | 末端相对于外部参考坐标系位姿 |
| 获取机器人法兰或末端的当前位姿 | Posture() | RobotT.CoordinateType |  |
| 查询控制器最新的日志 | queryControllerLog |  |  |
| 查询事件信息。 | queryEventInfo​ |  |  |
| 设置接收事件的回调函数 | setEventWatcher |  |  |
| 设置最大缓存指令个数 | setMaxCacheSize | maxNumber |  |
| 设置输入仿真模式 | setSimulationMode | boolean state |  |
| 设置的回调在每次执行时间 | updateRobotState | long timeOut |  |
| 查询当前加载工程的工件信息 | getWobjsInfo |  |  |
| 动态调整机器人运动速率 | adjustSpeedOnline​ | double scale |  |
| 读取基坐标系 | baseFrame |  |  |
| 设置导轨参数 | setRailParameter(name, value) | name – 参数名 value – 参数值 |  |
| 读取导轨参数 | getRailParameter(name, value) | name – 参数名 value – 参数值 |  |
| 配置NTP | configNtp(server_ip) | server_ip - NTP服务端IP |  |
| 手动同步一次NTP时间 | syncTimeWithServer() |  |  |

运动控制

非实时模式运动控制相关接口。

| 简述 | 接口 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置运动控制模式 | setMotionControlMode(mode) | mode - NRT/RT/RL工程 |  |
| 重置运动缓存 | moveReset() |  |  |
| 停止机器人运动 | stop() |  |  |
| 执行运动指令 | executeCommand(command) | command - 一条或多条MoveL/MoveJ/MoveAbsJ/MoveC指令 |  |
| 设置默认运动速度 | setDefaultSpeed(speed) | speed - 末端最大线速度 |  |
| 设置默认转弯区 | setDefaultZone(zone) | zone - 转弯区半径 |  |
| 开始Jog机器人 | startJog(space, rate, step, index, direction) | space - 参考坐标系 rate - 速率 step - 步长 index - XYZABC/J1-7 direction - 方向 |  |
| 检验笛卡尔轨迹是否可达 | checkPath(start, start_joint, target) | start – 起始点 start_joint – 起始关节角度 target – 目标点 | 计算出的目标轴角 |
| 查询运动指令执行错误码 | lastErrorCode() |  | 错误码 |

实时运动控制

Android版本暂时不支持，计划后期版本迭代；

参数设置

设置开始运动前的参数。所有参数都只用于实时模式运动，与非实时运动、通过RobotAssist操作的运动均不互相影响。

发送运动指令

通过appendCommand()接口发送运动指令，指令的数据类型（关节角度/笛卡尔位姿/关节力矩）应与控制模式匹配。控制器的控制周期是1ms，所以指令下发的周期也应是1ms。控制器的监测窗口是2秒，根据网络延迟阈值的高低，如果在监测窗口内没有收到足够的指令，将返回“网络不稳定”错误，然后做停止运动并下电处理。

错误异常

机器人在运动过程中会检测机器人状态，检测到异常会上报给SDK，用户可以通过以下20个错误位判断异常类型。

注：Android端不会直接抛出以下异常，但是会抛出以下异常对应的错误信息。

| 错误位 | 错误名称 | 错误原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | kActualJointPositionLimitsViolation | 实际轴角度超限 | 检查规划轨迹是否连续可导，一般规划出来的轨迹需要做到速度和角速度连续可导，机器人运行不平稳或出现异响优先考虑轨迹是否平滑，必要时做额外的滤波处理。 |
| 1 | kActualCartesianPositionLimitsViolation | 实际末端位姿超限 |  |
| 2 | kActualCartesianMotionGeneratorElbowLimitViolation | 实际臂角超限 |  |
| 3 | kActualJointVelocityLimitsViolation | 实际轴速度超限 |  |
| 4 | kActualCartesianVelocityLimitsViolation | 实际末端速度超限 |  |
| 5 | kActualJointAccelerationLimitsViolation | 实际轴加速度超限 |  |
| 6 | kActualCartesianAccelerationLimitsViolation | 实际末端加速度超限 |  |
| 7 | kCommandJointPositionLimitsViolation | 指令轴角度超限 |  |
| 8 | kCommandCartesianPositionLimitsViolation | 指令末端位姿超限 |  |
| 9 | kCommandCartesianMotionGeneratorElbowLimitViolation | 指令臂角超限 |  |
| 10 | kCommandJointVelocityLimitsViolation | 指令轴速度超限 |  |
| 11 | kCommandCartesianVelocityLimitsViolation | 指令末端速度超限 |  |
| 12 | kCommandJointAccelerationLimitsViolation | 指令轴加速度超限 |  |
| 13 | kCommandCartesianAccelerationLimitsViolation | 指令末端加速度超限 |  |
| 14 | kCommandJointAccelerationDiscontinuity | 指令轴加速度不连续 |  |
| 17 | kCommandTorqueDiscontinuity | 指令力矩不连续 |  |
| 18 | kCommandTorqueRangeViolation | 指令力矩超限 |  |
| 15 | kCollision | 检测到碰撞 | 若频繁触发碰撞检测，应适当调高碰撞检测阈值，急停触发也有可能触发此报错 |
| 16 | kCartesianPositionMotionGeneratorInvalidFrame | 机器人奇异 | 笛卡尔空间运动时机器人不应该经过奇异位姿 |
| 19 | kInstabilityDetection | 检测到不稳定 | 1检查丢包阈值是否过于低，一般设置为10~20； 2伺服报错，通常需要重启机器人； 3按下了急停开关也会触发此错误； |

通信相关

| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询DI信号值 | getDI(board, port) | board - IO板序号 port - 信号端口号 | on ¦ off |
| 查询DO信号值 | getDO(board, port) | board - IO板序号 port - 信号端口号 | on ¦ off |
| 设置DO信号值 | setDO(board, port, state) | board - IO板序号 port - 信号端口号 state - 信号值 |  |
| 查询AI信号值 | getAI(board, port) | board - IO板序号 port - 信号端口号 | 信号值 |
| 设置AO信号 | setAO(board, port, value) | board - IO板序号 port - 信号端口号 value - 信号值 |  |
| 读取寄存器值 | readRegister(name, index, value) | name - 寄存器名称 index - 寄存器数组索引 value - 读取的数值 |  |
| 写入寄存器值 | writeRegister(name, index, value) | name - 寄存器名称 index - 寄存器数组索引 value - 写入的数值 |  |
| 设置xPanel对外供电模式 | setxPanelVout(opt) | opt – 模式 |  |

RL工程

支持RL工程相关功能。

| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开拖动 | enableDrag(space, type) | space – 拖动空间 type – 拖动类型 enable_drag_button – 无需按键拖动 |  |
| 开始运行当前加载的工程 | runProject() | - |  |
| 程序指针跳转到main | ppToMain() | - |  |
| 暂停运行工程 | pauseProject() | - |  |
| 开启机器人运动 | moveStart() | - |  |
| 停止机器人运动 | moveStop() | - |  |
| 重置运动缓存 | moveReset() | - |  |
| 添加机器人运动指令 | moveAppend | - |  |
| 更改工程的运行速度和循环模式 | setProjectRunOption | double rate boolean isLoop |  |
| 加载工程 | loadProject | projectName tasks |  |

协作相关

包括拖动示教和路径录制相关功能。

| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开拖动 | enableDrag(space, type) | space – 拖动空间 type – 拖动类型 |  |
| 关闭拖动 | disableDrag() |  |  |
| 开始录制路径 | startRecordPath(duration) | duration – 录制时长 |  |
| 停止录制路径 | stopRecordPaht() |  |  |
| 取消录制 | cancelRecordPath() |  |  |
| 保存路径 | saveRecordPath(name, saveAs) | name – 路径名称 saveAs – 重命名为 |  |
| 路径回放 | replayPath(name, rate) | name – 路径名称 rate – 回放速率 |  |
| 删除保存的路径 | removePath(name, all) | name – 路径名称 all – 是否删除所有路径 |  |
| 查询路径列表 | queryPathLists() |  | 路径名称列表 |
| 末端工具485通信开关 | setxPanelRS485(Vopt,if_rs485) | Vopt - 输出电压 if_rs485 - 是否打开485通信 |  |
| 485通信读写寄存器 | XPRWModbusRTUReg( slave_addr, fun_cmd, reg_addr data_type, num, data_array, if_crc_reverse) | slave_addr - 从站地址 fun_cmd - 功能码 reg_addr - 寄存器地址 data_type - 数据类型 num - 数据长度 data_array - 数据数组 if_crc_reverse - 是否需要CRC反转 |  |
| 485通信读写线圈或离散输入 | XPRWModbusRTUCoil(slave_addr, fun_cmd, coil_addr, int num, data_array, if_crc_reverse) | slave_addr - 从站地址 fun_cmd - 功能码 coil_addr - 线圈地址 num - 数据长度 data_array - 数据数组 if_crc_reverse - 是否需要CRC反转 |  |
| 485通信裸传数据 | XPRS485SendData(send_byte, rev_byte, send_data, rev_data,) | send_byte - 发送数据长度 rev_byte - 接收数据长度 send_data - 发送数据 rev_data - 接收数据 |  |

Android SDK错误码和异常

非实时接口的调用结果通过错误码反馈，每个接口都会返回一个msg，可以通过msg来确定注意事项与问题排查。

注意事项与问题排查

与RobotAssist同时使用

目前如果使用xCore SDK控制机器人，并不会限制通过RobotAssist的控制。机器人的一些状态，通过xCore SDK更改后也会体现在Robot Assist界面上；一些工程运行，运动控制则是分离的。大致总结如下：

| 会同步更新的组件 | - 底部状态栏：手自动，机器人状态，上下电； - 状态监控窗口； - 日志上报； |
| --- | --- |
| 双方可控，即通过RobotAssist修改会生效的组件 | - RL工程运行速率和循环/单次模式； - 非实时模式运动的停止； |
| 不会同步更新的组件，包括但不限于 | - 下发的运动指令无法通过点击开始按钮让机器人开始执行； - 加载的RL工程，以及前瞻指针、运动指针等，不会同步显示； - 所有机器人设置界面显示的功能打开状态和设定值等； |

建议的控制方式是单一控制源，避免混淆。对于运动指令，推荐在每次使用SDK下发指令之前调用moveReset()接口来重置运动缓存。

兼容RCI客户端

对于原RCI客户端的用户，可以在控制器升级到v1.7之后直接使用RokaeSDK。

首次使用

- 确保RobotAssist – 通信 – RCI设置是关闭的状态，也可通过状态栏中间的机器人状态确认；

- 调用setMotionControlMode(RtCommand) 接口来打开RCI功能，若打开成功，机器人状态变为RCI，状态栏的图标也显示RCI：

- 之后就可通过上述接口或RobotAssist打开关闭RCI功能。需要注意的是，如果进行了抹除配置操作，那么同样视为首次使用，需要再通过SDK的接口打开RCI。

切换到使用RCI客户端

在用过SDK后，RCI客户端就无法同时使用了。如果想切换回去，需调用useRciClient(true)，调用前按照函数说明，确保RCI是关闭的状态。然后再通过RobotAssist打开关闭RCI功能。

实时指令

Android SDK暂时不支持实时运动相关功能。

问题排查

Windows – 网络连接问题

实时运动指令和状态信息都通过UDP协议单播发送。如果出现“超时前未收到机器人状态反馈“的实时状态异常，请检查防火墙设置，UDP是否是允许的状态。

使用示例

本章展示一些C++示例程序，更多示例请见软件包中examples。

非实时接口

示例一：信息查询，Jog，拖动等

BaseRobot robot = new XMateRobot(ip); // 创建机器人实例 RobotResult connect = robot.connect(); // 连接机器人 if (connect.getCode() != 0) return; robot.setPowerState(false); // 机器人下电 robot.setPowerState(true); // 机器人上电 robot.getPowerState();//获取机器人上电状态 robot.getRobotInfo(); // 获取机器人信息 robot.getOperateState();// 获取机器人运动状态 robot.setOperateMode(RobotT.RobotMode.Operate_automatic); // 设置机器人运动模式 robot.getFlangePos();//获取机器人法兰位姿 robot.posture(RobotT.CoordinateType.endInRef);//获取机器人末端位姿 robot.carPosture(RobotT.CoordinateType.flangeInBase); robot.setDI(0, 3, true); // 设置DI robot.getDI(0, 3); // 获取DI robot.setDO(0, 2, 1); // 设置DO robot.getDO(0, 2); // 获取DO robot.getAI(1, 1); // 获取AI robot.setAO(1, 1, 1.0);//设置Ao

示例二：机器人RL工程执行和joint运动

BaseRobot robot = new XMateRobot(ip); robot.setLog(true); RobotResult result = robot.connect(); if (result.getCode() != 0) return; robot.getRobotInfo(); robot.setPowerState(true); robot.setMotionControlMode(RobotT.MotionControlMode.NrtRLTask); robot.setOperateMode(RobotT.RobotMode.Operate_automatic); result = robot.projectsInfo(); String data = result.getData(); JSONArray objects = JSON.parseArray(data); if (objects != null && objects.size() > 0) { JSONObject o = objects.getJSONObject(0); String name = o.getString("name"); JSONArray taskList = o.getJSONArray("taskList"); if (!TextUtils.isEmpty(name) && taskList != null && taskList.size() > 0) { List<String> arrayList = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < taskList.size(); i++) { String taskName = (String) taskList.get(i); arrayList.add(taskName); } robot.loadProject(name, arrayList); robot.ppToMain(); robot.runProject(); Thread.sleep(50000); // 运动到一定时间暂定5秒 robot.pauseProject(); robot.runProject(); reportState(robot); } } Thread.sleep(3*60000); // 运动3分钟后停止工程 robot.moveStop(); robot.disconnect();

实时运动控制

Android SDK 暂不支持。

反馈与勘误

文档中若出现不准确的描述或者错误，恳请读者指正批评。如果您在阅读过程中发现任何问题或者有想提出的意见，可以发送邮件到 xuqiu@rokae.com,我们的同事会尽量一一回复。

附录A–Android API

数据类型

- 8.1.1坐标类Frame

| double[] trans | 平移量 [X, Y, Z], 单位:米 |
| --- | --- |
| double[] rpy | 欧拉角 [Rx, Ry, Rz], 单位:弧度 |

- 8.1.2负载信息Load

| double mass | 负载质量, 单位:千克 |
| --- | --- |
| double[] cog | 质心 [x, y, z], 单位:米 |
| double[] inertia | 惯量 [ix, iy, iz], 单位:千克·平方米 |

- 8.1.3机器人关节点位JointPosition

| double[] joints | 关节角度值, 单位:弧度 |
| --- | --- |
| double[]external | 外部关节角度值, 单位:弧度,外部关节可缺省 |

- 8.1.4机器人笛卡尔点位CartesianPosition

| double[] external | 机器人位姿,[X，Y，Z，A,B,C] 单位:rad和m |
| --- | --- |
| double[] confData | 轴配置数据，长度为8: [cf1, cf2, cf3, cf4, cf5, cf6, cf7, cfx] |

- 8.1.5机器人工具工件信息ToolSet

| Load load | 机器人末端手持负载； |
| --- | --- |
| Frame end | 机器人末端坐标系相对法兰坐标系转换 |
| Frame ref | 机器人参考坐标系相对世界坐标系转换 |

- 8.1.6机器人运动指令 MoveAbsJCommand

| JointPosition target | 目标点位关节信息； |
| --- | --- |
| int speed | 速度；末端线速度, 单位mm/s, 关节速度根据末端线速度大小划分几个区间，详见setDefaultSpeed() |
| int zone | 运动空间 |
| String customInfo | 自定义信息，可在运动信息反馈中返回出来 |

### 8.1.7机器人运动指令 MoveCCommand

| CartesianPosition target | 目标点位笛卡尔坐标信息； |
| --- | --- |
| CartesianPosition aux | 辅助点位笛卡尔坐标信息； |
| int zone | 运动空间 |
| int speed | 运动速度 |

- 8.1.8机器人运动指令MoveJCommand

| CartesianPosition target | 目标点位笛卡尔坐标信息； |
| --- | --- |
| int zone | 运动空间 |
| int speed | 运动速度 |
| String customInfo | 自定义信息，可在运动信息反馈中返回出来 |

- 8.1.8机器人运动指令MoveLCommand

| CartesianPosition target | 目标点位笛卡尔坐标信息； |
| --- | --- |
| int zone | 运动空间 |
| int speed | 运动速度 |
| String customInfo | 自定义信息，可在运动信息反馈中返回出来 |

- 8.1.9机器人运动指令MoveSPCommand

| CartesianPosition target double radius double rStep double angle boolean dir | 目标点位笛卡尔坐标信息； 初始半径 半径增长率 旋转角度 旋转方向，true：顺时针，false:逆时针 |
| --- | --- |
| int speed | 运动速度 |
| String customInfo | 自定义信息，可在运动信息反馈中返回出来 |

- 8.1.10机器人运动停留指令MoveWaitCommand

| double duraiton | 停留时长 [s] |
| --- | --- |

- 8.1.11机器人回调信息RobotResult

| String data | SDK返回的信息； |
| --- | --- |
| String msg | 请求ID |
| int code | SDK返回的错误码 |

枚举类型

机器人类型RobotType

| ROBOT_PCB3 | 3轴工业机器人，PCB3轴机型; |
| --- | --- |
| ROBOT_PCB4 | 4轴工业机器人，PCB4轴机型; |
| ROBOT_STANDARD | 标准工业机器人; |
| ROBOT_XMATE | 6轴协作机器人, 例如:xMateCR7/12; |
| ROBOT_XMATE_ER_PRO | 7轴协作机器人, 例如:xMateER3 Pro; |

机型类别RobotT.WorkType

| collaborative | 协作机器人 |
| --- | --- |
| industrial | 工业机器人 |

机器人操作模式 RobotT.RobotOperateState

| manual | 手动 |
| --- | --- |
| automatic | 自动 |
| unknown | 未知(发生异常) |

机器人上下电及急停状态RobotT.PowerState

| on | 上电 |
| --- | --- |
| off | 下电 |
| estop | 急停被按下 |
| gstop | 安全门打开 |
| unknown | 未知(发生异常) |

### 8.2.5运动控制模式RobotT.MotionControlMode

| manual | 手动 |
| --- | --- |
| automatic | 自动 |
| unknown | 未知(发生异常) |

- 8.2.6机器人运动空间参数 RobotT. JogMotionSpace

| world | 世界坐标系 |
| --- | --- |
| flange | 法兰坐标系 |
| baseFrame | 基坐标系 |
| toolFrame | 工具坐标系 |
| wobjFrame | 工件坐标系 |
| jointSpace | 轴空间 |

- 8.2.7机器人拖动模式参数 RobotT.DragParameter

| translationOnly | 仅平移 |
| --- | --- |
| rotationOnly | 仅旋转 |
| freely | 自由拖拽 |

- 8.2.8机器人拖动坐标系RobotT.DragParameterSpace

| cartesianSpace | 世界坐标系 |
| --- | --- |
| flange | 法兰坐标系 |
| jointSpace | 轴空间 |

- 8.2.9机器人运动状态RobotT. RobotOperateState

| Idle | 机器人静止 |
| --- | --- |
| jog | jog |
| rtControlling | 实时模式控制中 |
| drag | 拖动已开启 |
| rlProgram | RL工程运行中 |
| demo | Demo演示中 |
| dynamicIdentify | 动力学辨识中 |
| frictionIdentify | 摩擦力辨识中 |
| loadIdentify | 负载辨识中 |
| moving | 机器人运动中 |
| unknown | 未知 |

- 8.2.10机器人位姿坐标系类型RobotT. CoordinateType

| flangeInBase | 法兰相对于基坐标系 |
| --- | --- |
| endInRef | 末端相对于外部坐标系 |

方法

机器人基本操作及信息查询

| connect () |  |
| --- | --- |
| RobotResult connect() |  |
| 建立与机器人的连接。 |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| disconnect() |  |
| --- | --- |
| RobotResult disconnect() |  |
| 断开机器人连接 |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getRobotInfo() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getRobotInfo() |  |
| 获取机器人基本信息； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setPowerState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setPowerState() |  |
| 设置机器人上电； |  |
| 参数： 返回值： | isON - 是否上电，true：上电，false：下电； |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getPowerState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getPowerState() |  |
| 获取机器人上电信息； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setOperateMode() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setOperateMode() |  |
| 设置机器人运动模式； |  |
| 参数： 返回值： | mode - RobotMode 运动模式 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getOperateMode() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getOperateMode() |  |
| 获取运动模式，参考枚举RobotMode类； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getOperateState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getOperateState() |  |
| 获取机器人运动状态，状态参考枚举RobotOperateState类 |  |
| 参数： 返回值： | mode - RobotMode 运动模式 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. 0 : 机器人静止 1 : jog 2 : RCI控制中 3 : 拖动已开启 4 : RL工程运行中 5 : Demo演示中 6 : 动力学辨识中 7 : 摩擦力辨识中 8 : 负载辨识中 9 : 机器人运动中 |

| adjustSpeedOnline​() |  |
| --- | --- |
| RobotResult adjustSpeedOnline(double scale); |  |
| 动态调整机器人运动速率； 动态调整机器人运动速率，非实时模式时生效。 |  |
| 参数： 返回值： | double scale：运动速率 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| baseFrame() |  |
| --- | --- |
| RobotResult baseFrame() |  |
| 读取基坐标系, 相对于世界坐标系 |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| carPosture |  |
| --- | --- |
| RobotResult carPosture​(RobotT.CoordinateType ct) |  |
| 获取机器人法兰或末端的当前位姿 ； |  |
| 参数： 返回值： | Ct位姿坐标系类型 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| clearServoAlarm |  |
| --- | --- |
| RobotResult clearServoAlarm() |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getFlangePos() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getFlangePos() |  |
| 获取法兰相对基坐标系的位置信息 |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |
| getJointPos() |  |
| RobotResult getJointPos() |  |
| 机器人当前轴角度, 单位: [rad]； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getJointTorque () |  |
| --- | --- |
| RobotResult getJointTorque() |  |
| 机器人当前关节速度, 单位: [rad/8]; |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getJointVel () |  |
| --- | --- |
| RobotResult getJointVel() |  |
| 关节力传感器数值, 单位: [Nm]； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| clearServoAlarm () |  |
| --- | --- |
| RobotResult clearServoAlarm () |  |
| 清除伺服报警，当有伺服报警且清除失败的情况下错误码置为-1； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| queryControllerLog() |  |
| --- | --- |
| RobotResult queryControllerLog () |  |
| 查询控制器最新的日志. |  |
| 参数： 返回值： | count : 查询个数，上限是10条. Levels: 指定日志等级，空集合代表不指定 . info:0, warning:1, error:2. |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| moveReset () |  |
| --- | --- |
| RobotResult moveReset(); |  |
| 重置运动缓存； 注意： 清空已发送的运动指令, 默认速度重置为100(v100), 默认转弯区重置为0(fine). 每次程序开始运行并第一次执行运动指令之前, 必须调用该函数来重置运动缓存, 否则控制器可能会报错； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| moveStart () |  |
| --- | --- |
| RobotResult moveStart () |  |
| 开启机器人运动； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| moveStop() |  |
| --- | --- |
| RobotResult moveStop() |  |
| 停止机器人运动； 注意：目前支持stop2停止类型, 规划停止不断电, 参见StopLevel。 调用此接口后, 已经下发的运动指令会被清除, 不再执行。； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| startJog() |  |
| --- | --- |
| RobotResult startJog() |  |
| 开启机器人Jog运动； |  |
| 参数： 返回值： | space - jog参考坐标系。工具/工件坐标系使用的是RobotAssist右上角设定的工具/工件。 rate - 速率, 范围 0.01 - 1 step - 步长。单位: 笛卡尔空间-毫米 ¦ 轴空间-度。步长大于0即可，不设置上限； jogIndex - 笛卡尔空间 - 0~5分别对应XYZABC ¦ 轴空间 - 关节序号，从0开始计数； direction - 方向，true - 正向 ¦ false - 负向 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| lastErrorCode() |  |
| --- | --- |
| RobotResult lastErrorCode() |  |
| 获取最新的错误码; |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setEventWatcher() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setEventWatcher() |  |
| 设置接收事件的回调函数； |  |
| 参数： 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| queryEventInfo () |  |
| --- | --- |
| RobotResult queryEventInfo() |  |
| 查询事件信息。 与setEventWatcher()回调时的提供的信息相同，区别是这个接口是主动查询的方式； |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| queryEventInfo () |  |
| --- | --- |
| RobotResult queryEventInfo() |  |
| 查询事件信息。 与setEventWatcher()回调时的提供的信息相同，区别是这个接口是主动查询的方式； |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| stopReceiveRobotState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult stopReceiveRobotState() |  |
| 停止接收实时状态数据，同时控制器停止发送。 可用于重新设置要接收的状态数据。 调用此函数后，实时运动的错误信息也会停止接收，建议在运动停止时调用； |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| updateRobotState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult updateRobotState() |  |
| 通过setControlLoop()设置的回调在每次执行时会更新一次状态数据，因此不需要在回调函数中调用此接口； |  |
| 参数 返回值： | timeOut - 超时时间 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getStateData() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getStateData() |  |
| 读取机器人状态数据； |  |
| 参数 返回值： | fieldName - 数据名 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| startReceiveRobotState() |  |
| --- | --- |
| RobotResult startReceiveRobotState​(long interval, java.util.List<java.lang.String> fields) |  |
| 让机器人控制器开始发送实时状态数据。阻塞等待收到第一帧消息，超时时间为3秒； |  |
| 参数 返回值： | interval - 控制器发送状态数据的间隔，允许的时长：1ms/2ms/4ms/8ms/1s； fields - 接收的机器人状态数据, 最大总长度为1024个字节； |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| model() |  |
| --- | --- |
| RobotResult model() |  |
| 获取模型类; |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setToolSet () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setToolSet​(ToolSet toolSet) |  |
| 使用已创建的工具和工件，设置工具工件组信息 |  |
| 参数 返回值： | toolSet - 定义的工具名 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setToolSet () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setToolSet​(java.lang.String toolName, java.lang.String wobjName) |  |
| 使用已创建的工具和工件，设置工具工件组信息 |  |
| 参数 返回值： | toolName - 已定义的工具名称 wobjName - 已定义的工件名称 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| calcIk() |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcIk (CartesianPosition posture) |  |
| 根据位姿计算逆解 |  |
| 参数 | Posture - 机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系 |
| 返回 | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| calcIk() |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcIk (CartesianPosition posture, Toolset toolset ) |  |
| 根据位姿计算逆解 |  |
| 参数 | [in] posture 机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系 |
|  | [in] toolset 工具工件组信息 |
| 返回 | 轴角度, 单位:弧度 |

| calcFk() |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcFk (double[] joints) |  |
| 根据轴角度计算正解 |  |
| 参数 | joints - 轴角度, 单位: 弧度 |
| 返回 | 机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系 |

| calcFk() |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcFk (double[] joints, Toolset toolset) |  |
| 根据轴角度计算正解 |  |
| 参数 | [in] joints 轴角度, 单位: 弧度 |
|  | [in] toolset 工具工件组信息 |
| 返回 | 机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系 |

| sdkVersion() |  |
| --- | --- |
| RobotResult sdkVersion​() |  |
| 获取SDK版本号 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setDefaultZone() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setDefaultZone​(int zone) |  |
| 设定默认转弯区； |  |
| 参数 返回值： | zone - 该接口不对参数进行范围限制。转弯区半径大小实际有效范围是0-200。 转弯百分比划分4个范围: 0 ~ 1 : 0 (fine) 1 ~ 20 : 10% 20 ~ 60 : 30% ∞ ~ 60 : 100% |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setMaxCacheSize() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setMaxCacheSize​(int maxNumber) |  |
| 设定默认转弯区； |  |
| 参数 返回值： | maxNumber - 最大个数 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getToolsInfo() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getToolsInfo​() |  |
| 查询当前加载工程的工具信息； |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getWobjsInfo() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getWobjsInfo​() |  |
| 查询当前加载工程的工件信息； |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setDefaultSpeed() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setDefaultSpeed​(int speed) |  |
| 设定默认运动速度； |  |
| 参数 返回值： | speed - 该接口不对参数进行范围限制。末端线速度的实际有效范围分别是5-4000(协作), 5-7000(工业)。 关节速度百分比划分为5个的范围: 0 ~100 : 10% 100~200 : 30% 200~500 : 50% 500~800 : 80% ∞ ~800 : 100% |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

Command运动指令（非实时模式）

| moveAppend () |  |
| --- | --- |
| RobotResult moveAppend​(java.util.List<Command> list, java.lang.String cmdId) |  |
| 添加机器人运动指令； 添加单条或多条运动指令, 添加后调用moveStart()开始运动； |  |
| 参数 返回值： | list - 列表 cmdId - 运动执行ID |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| moveAppend () |  |
| --- | --- |
| RobotResult moveAppend​(Command[] arr, java.lang.String cmdId) |  |
| 添加机器人运动指令； 添加单条或多条运动指令, 添加后调用moveStart()开始运动； |  |
| 参数 返回值： | arr - 数组 cmdId - 运动执行ID |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| executeCommands() |  |
| --- | --- |
| RobotResult executeCommands​(java.util.List<Command> arr) |  |
| 执行单条或多条运动指令，调用后机器人立刻开始运动； 注解 : 须为同类型的指令; 运动指令异步执行, 如发生执行错误, 需通过lastErrorCode 获取错误码。 参数中传入的ec仅反馈执行前的错误, 如网络通信错误或参数个数不符。 |  |
| 参数 返回值： | cmdList - 列表List， 指令列表, 允许的个数为1-1000； |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| executeCommands() |  |
| --- | --- |
| RobotResult executeCommands​(Command[] arr) |  |
| 执行单条或多条运动指令，调用后机器人立刻开始运动； 注解 : 须为同类型的指令; 运动指令异步执行, 如发生执行错误, 需通过lastErrorCode 获取错误码。 参数中传入的ec仅反馈执行前的错误, 如网络通信错误或参数个数不符。 |  |
| 参数 返回值： | cmdList - 数组Array，指令列表, 允许的个数为1-1000; |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

通信相关

| getDI() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getDI​(int board, int port) |  |
| 获取DI信号标量； |  |
| 参数 返回值： | board - 设备编号 port - 串口编号 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setDI() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setDI​(int board, int port, boolean state) |  |
| 设置DI信号标量； 设置数字量输入信号，仅当输入仿真模式打开时可以设置(见setSimulationMode()) |  |
| 参数 返回值： | board - IO板序号 port - 信号端口号 state - 值 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getDO() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getDO​(int board, int port) |  |
| 获取DO信号标量； |  |
| 参数 返回值： | board - IO板序号 port - 信号端口号 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setDO() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setDO​(int board, int channel, int state) |  |
| 设置DO标量； |  |
| 参数 返回值： | board - IO板序号 channel - 信号端口号 state - true：on ¦ false：off |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setAO() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setAO​(int board, int port, double value) |  |
| 设置AO标量； |  |
| 参数 返回值： | board - IO板序号 port - 信号端口号 value - true：on ¦ false：off |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setSimulationMode() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setSimulationMode​(boolean state) |  |
| 设置输入仿真模式 |  |
| 参数 返回值： | state - 状态port - 信号端口号 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| readRegister() |  |
| --- | --- |
| RobotResult readRegister​(java.lang.String name, int index, int regType) |  |
| 读取寄存器值。 可读取单个寄存器，或按索引读取寄存器数组，读取数组时index值表示寄存器下标； |  |
| 参数 返回值： | name - 名称 index - 标号 regType - 1:bit类型 2:byte类型3:bool 4:int 5:float |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| readRegisterList() |  |
| --- | --- |
| RobotResult readRegisterList(String name, RobotT.RegisterType type); |  |
| 可读取寄存器数组，读取整个寄存器数组时，index值被忽略。 |  |
| 参数 返回值： | name - 名称 regType - 1:bit类型 2:byte类型3:bool 4:int 5:float |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| writeRegister () |  |
| --- | --- |
| RobotResult writeRegister​(java.lang.String name, int index, int regType, java.lang.Object value) |  |
| 写寄存器值。 可写入单个寄存器，或按索引写入寄存器数组中某一元素。 |  |
| 参数 返回值： | name - 名称 Index - 标号 regType - 寄存器类型： 1:bit类型 2:byte类型3:bool 4:int 5:float value - v 写入的值 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| writeRegisterList() |  |
| --- | --- |
| RobotResult writeRegisterList(String name, int index, RobotT.RegisterType regType, Object value); |  |
| 写寄存器值。 可写入寄存器数组。。 |  |
| 参数 返回值： | name - 名称 index - 标号 regType - 寄存器类型： 1:bit类型 2:byte类型3:bool 4:int 5:float value - v 写入的值 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

协作相关

| enableDrag() |  |
| --- | --- |
| RobotResult enableDrag​(RobotT.DragParameterSpace space, RobotT.DragParameterType type) |  |
| 机器人开启拖拽模式。 注解 : 拖拽模式，只能在手动模式、下电状态打开，且当space为jog时，拖拽方向只能freely |  |
| 参数 返回值： | space - 拖动空间. 轴空间拖动仅支持自由拖拽类型 type - 拖动类型 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| disableDrag() |  |
| --- | --- |
| RobotResult disableDrag​() |  |
| 机器人停止拖拽模式。 |  |
| 参数 返回值： | space - 拖动空间. 轴空间拖动仅支持自由拖拽类型 type - 拖动类型 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| startRecordPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult startRecordPath​(int duration) |  |
| 开始录制路径。 |  |
| 参数 返回值： | duration - 路径的时长，单位:秒，范围1~1800.此时长只做范围检查用，到时后控制器不会停止录制，需要调用stopRecordPath()来停止 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| stopRecordPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult stopRecordPath​() |  |
| 停止录制路径 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| cancelRecordPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult cancelRecordPath​() |  |
| 取消录制路径 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| saveRecordPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult saveRecordPath​(java.lang.String path) |  |
| 保存录制好的路径 |  |
| 参数 返回值： | path - 路径名称 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| saveRecordPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult saveRecordPath​(java.lang.String path，java.lang.String name) |  |
| 保存录制好的路径 |  |
| 参数 返回值： | path - 路径名称 name - 如果已录制好一条路径但没有保存，则用该名字保存路径。如果没有未保存的路径，则将已保存的名为"name"的路径重命名为"saveAsName" |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| replayPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult replayPath​(java.lang.String name, double rate) |  |
| 运动指令-路径回放 |  |
| 参数 返回值： | name - 要回放的路径名称 rate - 回放速率, 应小于3.0, 1为路径原始速率。注意当速率大于1时，可能产生驱动器无法跟随错误 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| removePath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult removePath​(java.lang.String name, boolean removeAll) |  |
| 删除已保存的路径 |  |
| 参数 返回值： | name - 要删除的路径名称 removeAll - 是否删除所有路径, 可选参数, 默认为否 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| queryPathLists() |  |
| --- | --- |
| RobotResult queryPathLists​() |  |
| 删除已保存的路径 |  |
| 参数 返回值： | 查询已保存的所有路径名称 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| enableCollisionDetection() |  |
| --- | --- |
| RobotResult enableCollisionDetection​(double[] sensitivity, RobotT.StopLevel stopLevel, double fallback) |  |
| 设置碰撞检测相关参数, 打开碰撞检测功能 |  |
| 参数 返回值： | sensitivity - 数组，长度和轴数相同，碰撞检测灵敏度，范围0.01-2.0, stopLevel - 碰撞后机器人行为, 支持stop1(安全停止, stop0和stop1处理方式相同)和stop2(触发暂停） fallback - 碰撞后回退距离，单位: 米 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| disableCollisionDetection() |  |
| --- | --- |
| RobotResult disableCollisionDetection​() |  |
| 设置碰撞检测相关参数, 关闭碰撞检测功能 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

RL工程运动相关

| projectsInfo() |  |
| --- | --- |
| RobotResult projectsInfo() |  |
| 查询工控机中RL工程名称及任务 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| loadProject() |  |
| --- | --- |
| RobotResult loadProject​(java.lang.String projectName, java.util.List<java.lang.String> tasks) |  |
| 加载工程 |  |
| 参数 返回值： | projectName - 工程名称 tasks - 要运行的任务。该参数必须指定，不能为空，否则无法执行工程。 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setProjectRunOption() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setProjectRunOption​(double rate, boolean isLoop) |  |
| 更改工程的运行速度和循环模式 |  |
| 参数 返回值： | rate - 程序运行速率，范围 0.01 - 1 isLoop - true - 循环执行 ¦ false - 单次执行 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| runProject() |  |
| --- | --- |
| RobotResult runProject​() |  |
| 开始运行当前加载的工程 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| pauseProject() |  |
| --- | --- |
| RobotResult pauseProject​() |  |
| 暂停运行工程 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| stopProject() |  |
| --- | --- |
| RobotResult stopProject() |  |
| 停止运行工程。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| checkPath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult checkPath(CartesianPosition start, double[] start_joint, CartesianPosition target) |  |
| 检验笛卡尔轨迹是否可达，直线轨迹 |  |
| 参数 返回值： | - start 起始点- - start_joint 起始轴角 - target 目标点 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| checkPathList() |  |
| --- | --- |
| RobotResult checkPathList(double[] start_joint, List<CartesianPosition> points); |  |
| 检验笛卡尔轨迹是否可达，校验多个直线轨迹 |  |
| 参数 返回值： | - start_joint 起始轴角，单位[弧度] - points 笛卡尔点位，至少需要2个点，第一个点是起始点- target 目标点 |
|  | RobotResult：校验失败，返回points中出错目标点的下标index,其它情况返回0;若校验通过,返回计算出的目标轴角target_joint_calculated. |

| checkCirclePath() |  |
| --- | --- |
| RobotResult checkCirclePath(CartesianPosition start, double[] start_joint, CartesianPosition aux, CartesianPosition target, double angle, RobotT.RotType rot_type); |  |
| 校验圆弧轨迹可达性 |  |
| 参数 返回值： | - start 起始点 - start_joint 起始轴角，单位[弧度] - aux 辅助点 - target 目标点 - angle 全圆执行角度，不等于零时代表校验全圆轨迹 |
|  | RobotResult：校验失败，返回错误信息,其它情况返回0;若校验通过； |

| setxPanelRS485 () |  |
| --- | --- |
| setxPanelRS485(int opt, boolean if_rs485) |  |
| 使用CR和SR末端的485通信功能 |  |
| 参数 返回值： | opt 对外供电模式，0：不输出，1：保留，2：12v，3：24v if_rs485 接口工作模式，是否打开末端485通信 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| XPRWModbusRTUReg () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setxPanelRS485XPRWModbusRTUReg(int slave_addr, int fun_cmd, int reg_addr, String data_type, int num, List<INteger> data_array, boolean if_crc_reverse) |  |
| 通过xPanel末端读写modbus寄存器 |  |
| 参数 返回值： | slave_addr 设备地址 0-65535 fun_cmd 功能码 0x03 0x04 0x06 0x10 reg_addr 寄存器地址 0-65535 data_type 支持的数据类型 int32、int16、uint32、uint16 num 一次连续操作寄存器的个数 0-3，类型为int16/uint16时，最大为3；类型为int32/uint32、float时，最大为1，功能码为0x06时，此参数无效 data_array 发送或接收数据的数组，非const，功能码为0x06时，只使用此数组的数据[0],此时num的值无效，除了0x06功能码，大小需要与num匹配 if_crc_reverse 是否改变CRC校验高低位，默认false，少数厂家末端工具需要反转 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| XPRWModbusRTUCoil () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setxPanelRS485XPRWModbusRTUCoil(int slave_addr, int fun_cmd, int coil_addr, int num, List<INteger> data_array, boolean if_crc_reverse) |  |
| 通过xPanel末端读写modbus线圈或离散输入 |  |
| 参数 返回值： | slave_addr 设备地址 0-65535 fun_cmd 功能码 0x01 0x02 0x05 0x0F coil_addr 线圈或离散输入寄存器地址 0-65535 num 一次连续读写线圈离散输入的个数（0-48），功能码0x05时，此值无效 data_array发送或接收数据的数组，非const，功能码为0x05时，只使用此数组的数据[0],此时num的值无效，除了0x05功能码，大小需要与num匹配 if_crc_reverse 是否改变CRC校验高低位，默认false，少数厂家末端工具需要反转 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| XPRS485SendData () |  |
| --- | --- |
| RobotResult XPRS485SendData(int send_byte, int rev_byte, List<byte> send_data, List<byte> rev_data) |  |
| 通过xPanel末端直接传输RTU协议裸数据 |  |
| 参数 返回值： | send_byte 发送字节长度 0-16 rev_byte 接收字节长度 0-16 send_data 发送字节数据 数组长度需要和send_byte 参数一致 rev_data 接收字节数据 数组长度需要和rev_byte 参数一致 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

- 8.3.6 力控指令

| fcInit() |  |
| --- | --- |
| RobotResult fcInit​(FrameType frame_type)​ |  |
| 力控初始化 |  |
| 参数 返回值： | frame_type 力控坐标系。工具工件坐标系使用setToolset()设置的坐标系. |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| fcStart() |  |
| --- | --- |
| RobotResult fcStart() |  |
| 开始力控，fcInit()之后调用。 如需在力控模式下执行运动指令，fcStart()之后可执行。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| fcStop () |  |
| --- | --- |
| RobotResult fcStop() |  |
| 停止力控 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setLoad () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setLoad​(Load load) |  |
| 设置力控模块使用的负载信息，fcStart()之后可调用。 |  |
| 参数 返回值： | load - 负载 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setSineOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setSineOverlay​(int line_dir, double amplify, double frequency, double phase, double bias) |  |
| 设置绕单轴旋转的正弦搜索运动。 设置阻抗控制类型为笛卡尔阻抗(即setControlType(1))之后, startOverlay()之前调用生效。 各机型的搜索运动幅值上限和搜索运动频率上限不同，请参考《xCore控制系统手册》 SetSineOverlay指令的说明。 |  |
| 参数 返回值： | line_dir - 搜索运动参考轴: 0 - X ¦ 1 - Y ¦ 2 - Z amplify - 搜索运动幅值, 单位Nm frequency - 搜索运动频率, 单位Hz phase - 搜索运动相位, 范围[0, PI], 单位弧度 bias - 搜索运动偏置, 范围[0, 10], 单位Nm |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setLissajousOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setLissajousOverlay​(int plane, double amplify_one, double frequency_one, double amplify_two, double frequency_two, double phase_diff) |  |
| 设置平面内的莉萨如搜索运动 设置阻抗控制类型为笛卡尔阻抗(即setControlType(1))之后, startOverlay()之前调用生效。 |  |
| 参数 返回值： | plane - 搜索运动参考平面: 0 - XY ¦ 1 - XZ ¦ 2 - YZ amplify_one - 搜索运动一方向幅值, 范围[0, 20], 单位Nm frequency_one - 搜索运动一方向频率, 范围[0, 5], 单位Hz amplify_two - 搜索运动二方向幅值, 范围[0, 20]单位Nm frequency_two - 搜索运动二方向频率, 范围[0, 5], 单位Hz phase_diff - 搜索运动两个方向相位偏差, 范围[0, PI], 单位弧度 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| startOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult startOverlay() |  |
| 开启搜索运动。fcStart()之后调用生效 搜索运动为前序设置的 setSineOverlay()或 setLissajousOverlay()的叠加。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| stopOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult stopOverlay​() |  |
| 停止搜索运动 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| restartOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult restartOverlay () |  |
| 重新开启暂停的搜索运动。pauseOverlay()之后调用生效。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| pauseOverlay () |  |
| --- | --- |
| RobotResult pauseOverlay​() |  |
| 暂停搜索运动。startOverlay()之后调用生效。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setForceCondition () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setForceCondition​(double[] range, boolean isInside, double timeout) |  |
| 设置与接触力有关的终止条件 |  |
| 参数 返回值： | range - 各方向上的力限制 { X_min, X_max, Y_min, Y_max, Z_min, Z_max }, 单位N。 设置下限时, 负值表示负方向上的最大值; 设置上限时, 负值表示负方向上的最小值。 isInside - true - 超出限制条件时停止等待; false - 符合限制条件时停止等待 timeout - 超时时间, 范围[1, 600], 单位秒 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setTorqueCondition () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setTorqueCondition​(double[] range, boolean isInside, double timeout) |  |
| 设置与接触力矩有关的终止条件。 |  |
| 参数 返回值： | range - 各方向上的力矩限制 { X_min, X_max, Y_min, Y_max, Z_min, Z_max }, 单位Nm。设置下限时, 负值表示负方向上的最大值; 设置上限时, 负值表示负方向上的最小值。 isInside - true - 超出限制条件时停止等待; false - 符合限制条件时停止等待 timeout - 超时时间, 范围[1, 600], 单位秒 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setPoseBoxCondition () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setPoseBoxCondition​(Frame supervising_frame, double[] box, boolean isInside, double timeout) |  |
| 设置与接触位置有关的终止条件。 |  |
| 参数 返回值： | - supervising_frame - 长方体所在的参考坐标系, 相对于外部工件坐标系。外部工件坐标系是通过setToolset()设置的, toolset.ref box - 定义一个长方体 { X_start, X_end, Y_start, Y_end, Z_start, Z_end }, 单位米 isInside - true - 超出限制条件时停止等待; false - 符合限制条件时停止等待 timeout - 超时时间, 范围[1, 600], 单位秒 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| waitCondition () |  |
| --- | --- |
| RobotResult waitCondition​() |  |
| 激活前序设置的终止条件并等待，直到满足这些条件或者超时。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setJointStiffness () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setJointStiffness​(java.util.List<java.lang.Double> stiffness) |  |
| 设置关节阻抗刚度。fcInit()之后调用生效 各机型的最大刚度不同，请参考《xCore控制系统手册》 SetJntCtrlStiffVec指令的说明 |  |
| 参数 返回值： | stiffness - 各轴刚度 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setCartesianStiffness () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setCartesianStiffness​(double[] stiffness) |  |
| 设置笛卡尔阻抗刚度。fcInit()之后调用生效 各机型的最大刚度不同，请参考《xCore控制系统手册》 SetCartCtrlStiffVec指令的说明。 |  |
| 参数 返回值： | stiffness - 依次为：X Y Z方向阻抗力刚度[N/m], X Y Z方向阻抗力矩刚度[Nm/rad] |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setCartesianNullSpaceStiffness () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setCartesianNullSpaceStiffness​(double stiffness)​ |  |
| 设置笛卡尔零空间阻抗刚度。fcInit()之后调用生效. |  |
| 参数 返回值： | stiffness - 范围[0,4], 大于4会默认设置为4, 单位Nm/rad |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setJointDesiredTorque () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setJointDesiredTorque​(double[] torque) |  |
| 设置关节期望力矩。fcStart()之后可调用. |  |
| 参数 返回值： | torque - 力矩值, 范围[0,30], 单位Nm |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| setCartesianDesiredForce () |  |
| --- | --- |
| RobotResult setCartesianDesiredForce​(double[] value)​ |  |
| 设置笛卡尔期望力/力矩。fcStart()之后可调用。 |  |
| 参数 返回值： | value - 依次为: X Y Z方向笛卡尔期望力, 范围[0,60], 单位N; X Y Z方向笛卡尔期望力矩, 范围[0,20], 单位Nm |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. |

| getEndTorque () |  |
| --- | --- |
| RobotResult getEndTorque​(FrameType ref_type) |  |
| 获取当前力矩信息 |  |
| 参数 返回值： | ref_type - 力矩相对的参考系： 1) FrameType::world - 末端相对世界坐标系的力矩信息 2) FrameType::flange - 末端相对于法兰盘的力矩信息 3) FrameType::tool - 末端相对于TCP点的力矩信息 |
|  | RobotResult：里面包含错误Code和正确的Json. joint_torque_measured 轴空间测量力信息,力传感器测量到的各轴所受力矩, 单位Nm - external_torque_measured 轴空间外部力信息，控制器根据机器人模型和测量力计算出的各轴所受力矩信息, 单位Nm – cart_torque 笛卡尔空间各个方向[X, Y, Z]受到的力矩, 单位Nm – cart_force 笛卡尔空间各个方向[X, Y, Z]受到的力, 单位N |

    - 位置计算

| calcIk () |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcIk(CartesianPosition posture) |  |
| 根据位姿计算逆解，笛卡尔转轴角度 |  |
| 参数 返回值： | posture - 机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系 |
|  | RobotResult：轴角度, 单位:弧度 |

| calcFk() |  |
| --- | --- |
| RobotResult calcFk(double[] joint) |  |
| 根据轴角度计算正解，轴角度转笛卡尔 |  |
| 参数 返回值： | joint - 轴角度, 单位: 弧度 |
|  | RobotResult：机器人末端位姿，相对于外部参考坐标系,笛卡尔数据； |

其他接口

| calibrateForceSensor () |  |
| --- | --- |
| RobotResult calibrateForceSensor(boolean all_axes,int axis_index) |  |
| 力传感器标定。标定过程需要约100ms, 该函数不会阻塞等待标定完成。 |  |
| 参数 返回值： | all_axes - true - 标定所有轴 ¦ false - 单轴标定 axis_index - 轴下标, 范围[0, DoF), 仅当单轴标定时生效 |
|  | RobotResult：json结果； |

| calibrateFrame () |  |
| --- | --- |
| RobotResult calibrateFrame(FrameType type,List<List<Double>> points,boolean is_held,double[] base_aux) |  |
| 坐标系标定 (N点标定) |  |
| 参数 返回值： | type - 坐标系类型，支持工具(FrameType::tool), 工件(FrameType::wobj), 基坐标系(FrameType::base) points - 轴角度列表，列表长度为N。例如，使用三点法标定工具坐标系，应传入3组轴角度。轴角度的单位是弧度。 is_held - true - 机器人手持 ¦ false - 外部。仅影响工具/工件的标定 base_aux - 基坐标系标定时用到的辅助点, 单位[米] |
|  | RobotResult：标定结果，当错误码没有被置位时，标定结果有效。 |

| getStateList () |  |
| --- | --- |
| RobotResult getStateList() |  |
| 查询当前位置, IO信号, 操作模式, 速度覆盖值 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：查询结果 |

| getRailParameter() |  |
| --- | --- |
| RobotResult getRailParameter(String name, int paramType); |  |
| 读取导轨参数 |  |
| 参数 返回值： | - name 参数名, 见参数类型各参数名及含义 - paramType 参数类型 0:bool类型 1:Int类型 2:Double 3:String 4:List<Double> 5:Frame |
|  | RobotResult：查询结果 |

| setRailParameter() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setRailParameter(String name, int paramType, Object value); |  |
| 设置导轨参数 |  |
| 参数 返回值： | - name 参数名, 见参数类型各参数名及含义 - paramType 参数类型 0:bool类型 1:Int类型 2:Double 3:String 4:List<Double> 5:Frame |
|  | RobotResult：查询结果 |

| setRailParameterList() |  |
| --- | --- |
| RobotResult setRailParameterList(String name, double[] value); |  |
| 设置数组类型导轨参数 |  |
| 参数 返回值： | -name 参数名 softLimit - 软限位(m), [下限,上限] range - 运动范围(m), [下限,上限] |
|  | RobotResult：查询结果 |

| configNtp() |  |
| --- | --- |
| RobotResult configNtp(String server_ip); |  |
| 配置NTP。非标配功能，需要额外安装。 |  |
| 参数 返回值： | - server_ip NTP服务端IP |
|  | RobotResult：查询结果 |

| syncTimeWithServer() |  |
| --- | --- |
| RobotResult syncTimeWithServer(); |  |
| 手动同步一次时间，远端IP是通过configNtp配置的。耗时几秒钟，阻塞等待同步完成，接口预设的超时时间是12秒。 |  |
| 参数 返回值： | - |
|  | RobotResult：NTP服务未正确安装，或无法和服务端同步 |

[封底页]